# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 10 марта 2015 г. N 148н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ШТУКАТУР

|  | 418 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, устройство наливных стяжек пола и СФТК с нанесением составов вручную или механизированным способом |  | 16.055 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей, при устройстве наливных стяжек пола и систем фасадных теплоизоляционных конструкционных (СФТК)

### Группа занятий:

| 7123 | Штукатуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) |  |  |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| --- | --- |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.9 | Работы строительные специализированные прочие |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

## в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

## профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом | 4 | Подготовка поверхностей под оштукатуривание | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приготовление штукатурных растворов и смесей | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным способом | A/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений механизированным способом | A/04.5 | 4 |
|  |  |  | Ремонт штукатурки | A/05.4 | 4 |
| В | Выполнение сложных работ по оштукатуриванию поверхностей | 4 | Выполнение тяг | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление декоративных архитектурных элементов | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение декоративных штукатурок | В/03.4 | 4 |
| С | Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом | 4 | Подготовка оснований для наливных стяжек полов | С/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приготовление растворов наливных стяжек пола | С/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы | С/03.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт наливных стяжек пола | С/04.4 | 4 |
| D | Устройство СФТК с нанесением составов вручную и механизированным способом | 4 | Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК | D/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК | D/02.3 | 3 |
|  |  |  | Приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная механическая фиксация | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом | D/04.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт СФТК | D/05.4 | 4 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Штукатур Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Штукатур по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной станции Штукатур по ремонту и реставрации |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда |
|  | К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) не допускается |
| Другие характеристики | Присвоение или повышение разряда, уровня квалификации, класса, категории рабочему рассматривается квалификационной комиссией организации на основании заявления рабочего, прошедшего обучение и сдавшего квалификационные экзамены |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7123 | Штукатуры |
| ЕТКС <5> | § 401 | Штукатур 2-го разряда |
|  | § 402 | Штукатур 3-го разряда |
|  | § 403 | Штукатур 4-го разряда |
|  | § 404 | Штукатур 5-го разряда |
|  | § 405 | Штукатур 6-го разряда |
|  | § 406 | Штукатур 7-го разряда |
| ОКПДТР <5> | 19727 | Штукатур |
|  | 18036 | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |
|  | 14379 | Машинист штукатурной станции передвижной |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка поверхностей под оштукатуривание | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка основания под штукатурку |
| --- | --- |
|  | Подготовка поверхности основания под штукатурку |
|  | Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией |
| Необходимые умения | Провешивать поверхности |
|  | Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг |
|  | Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей |
| Необходимые знания | Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей |
|  | Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок |
|  | Методика диагностики состояния поверхности основания |
|  | Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление штукатурных растворов и смесей | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
| --- | --- |
|  | Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей |
|  | Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей |
| Необходимые умения | Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в соответствии с заданной рецептурой |
|  | Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Составы штукатурок и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов |
|  | Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным способом | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка и разбивка наружных и внутренних поверхностей |
| --- | --- |
|  | Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений |
|  | Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | Армирование штукатурных слоев сетками |
|  | Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | Заглаживание и структурирование штукатурки |
|  | Нанесение накрывочных слоев |
| Необходимые умения | Размечать и разбивать наружные и внутренние поверхности |
|  | Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную |
|  | Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор |
|  | Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | Заглаживать, структурировать штукатурные растворы |
|  | Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки |
|  | Оштукатуривать лузги, усенки, откосы |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Приемы разметки и разбивки наружных и внутренних поверхностей |
|  | Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом |
|  | Способы нанесения насечек |
|  | Способы армирования штукатурных слоев |
|  | Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания |
|  | Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений механизированным способом | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  | Подготовка штукатурной машины к работе |
| --- | --- |
|  | Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений с помощью штукатурной машины |
|  | Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | Армирование штукатурных слоев сетками |
|  | Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | Заглаживание и структурирование штукатурки |
|  | Нанесение накрывочных слоев |
|  | Обслуживание штукатурной машины после завершения работ |
|  | Подготавливать штукатурную станцию к работе: подключать штукатурную машину к электрической и водопроводной сети, настраивать параметры штукатурной машины в соответствии используемым раствором |
|  | Наносить штукатурные растворы на поверхности механизированным способом |
|  | Устранять текущие неисправности штукатурной машины, если это не связано с электромонтажными работами и разборкой узлов машины. |
|  | Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор |
|  | Выравнивать м подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | Заглаживать штукатурные растворы |
|  | Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки |
|  | Обслуживать штукатурную машину после завершения работ |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Техника безопасности при работе с электроустановками |
|  | Устройство штукатурной машины и правила работы на ней |
|  | Устранение текущих неисправностей машины, если это не связано с электромонтажными работами и разборкой узлов машины. |
|  | Способы нанесения насечек |
|  | Способы армирования штукатурных слоев |
|  | Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | Технология выполнения накрывочных слоев |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт штукатурки | Код | A/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки |
| --- | --- |
|  | Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя |
|  | Подготовка поврежденных участков |
|  | Приготовление ремонтных растворов |
|  | Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки |
| Необходимые умения | Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры |
|  | Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои |
|  | Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности |
|  | Приготавливать ремонтные штукатурные растворы |
|  | Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки |
|  | Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Методика диагностики состояния поврежденной поверхности |
|  | Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры |
|  | Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки |
|  | Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом |
|  | Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по оштукатуриванию поверхностей | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Штукатур по выполнению сложных штукатурных работ |
| --- | --- |
|  | Штукатур по ремонту и реставрации |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций штукатура не менее шести месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда |
|  | К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускается после прохождения дополнительного инструктажа |
| Другие характеристики | Присвоение или повышение разряда, уровня квалификации, класса, категории рабочему рассматривается квалификационной комиссией организации на основании заявления рабочего, прошедшего обучение и сдавшего квалификационные экзамены |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7133 | Штукатуры |
| ЕТКС | § 401 | Штукатур 2-го разряда |
|  | § 402 | Штукатур 3-го разряда |
|  | § 403 | Штукатур 4-го разряда |
|  | § 404 | Штукатур 5-го разряда |
|  | § 405 | Штукатур 6-го разряда |
|  | 6§ 405 | Штукатур 7-го разряда |
| ОКПДТР | 19727 | Штукатур |
|  | 18036 | #### Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |
|  | 14487 | #### Модельщик архитектурных деталей |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение тяг | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление и сборка шаблонов различных форм |
| --- | --- |
|  | Подготовка поверхности основания под тяги |
|  | Вытягивание тяг постоянного очертания всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях |
|  | Нанесение подготовительных слоев |
|  | Разметка и провешивание поверхности |
|  | Вытягивание тяг постоянного и переменного сечения на криволинейных поверхностях |
|  | Вытягивание тяг различной степени сложности |
|  | Разделка углов |
|  | Выполнение падуг |
|  | Выполнения ремонта и перетирки тяг |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые умения | Вытягивание тяг с разделкой углов. |
|  | Устройство шаблонов для вытягивания тяг. |
|  | Вытягивание сложных розеток из нескольких центров |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Изготавливать и собирать шаблоны |
|  | Наносить подготовительные слои |
|  | Выполнять разметку и провешивание поверхности |
|  | Выполнять разделку углов |
|  | Выполнять падуги |
|  | Вытягивать тяги |
|  | Выполнять ремонт тяг |
| Необходимые знания | Устройство шаблонов для вытягивания тяг |
|  | Способы и приемы разметки особо сложных поверхностей под тяги. |
|  | Конструкции шаблонов, назначение и их изготовление |
|  | Технология вытягивания тяг |
|  | Технология выполнения падуг |
|  | Методика и принцип создания тяг |
|  | Виды тяг |
|  | Приемы построения фигур при вытягивании тяг |
|  | Клеевые составы, используемые для установки декоративной лепки |
|  | Способы разделки углов |
|  | Технология армирования тяг |
|  | Технология применения строительных растворов в зависимости от их свойств |
|  | Оценка качества выполненных работ |
|  | Приемы выполнения ремонтных работ |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление декоративных архитектурных элементов | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Назначение и применение материалов для изготовления форм, декоративных архитектурных элементов |
| --- | --- |
|  | Изготовление форм для отливки изделий |
|  | Изготовление декоративных архитектурных изделий |
|  | Установка и крепление декоративных архитектурных изделий |
|  | Выполнение ремонта декоративных архитектурных элементов |
| Необходимые умения | Подбирать и применять материалы для изготовления декоративных архитектурных элементов |
|  | Различать декоративные архитектурные детали |
|  | Подготавливать формы для изготовления декоративных архитектурных элементов |
|  | Изготавливать декоративные архитектурные изделия |
|  | Отделывать готовые изделия |
|  | Устанавливать и крепить готовые декоративные архитектурные изделия |
|  | Выполнять ремонт декоративных архитектурных элементов |
| Необходимые знания | Составы и способы приготовления растворов для изготовления декоративные архитектурные элементов |
|  | Виды декоративных архитектурных элементов |
|  | Технология изготовления декоративных архитектурных элементов |
|  | Технология установки и крепления готовых декоративных архитектурных элементов |
|  | Способы и приемы отделке декоративных архитектурных элементов |
|  | Приемы выполнения ремонтных работ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение декоративных штукатурок | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка и подготовка поверхности основания под декоративную штукатурку |
| --- | --- |
|  | Приготовление и нанесение растворов подготовительных и накрывочных слоев |
|  | Дозирование компонентов декоративных штукатурок |
|  | Перемешивание компонентов декоративных штукатурок |
|  | Выполнение декоративных штукатурок |
|  | Выполнение требований к качеству декоративных штукатурок |
|  | Заглаживание и структурирование штукатурок |
|  | Выполнение ремонта декоративных штукатурок |
|  | Использование инструментов и приспособлений для отделки декоративной штукатурки |
|  | Транспортировать и хранить компоненты декоративных штукатурок |
| Необходимые умения | Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности под декоративную штукатурку |
|  | Приготавливать и наносить растворы подготовительных и накрывочных слоев |
|  | Армировать основания под декоративную штукатурку |
|  | Выполнять декоративные штукатурки |
|  | Наносить накрывочные и защитные слои на поверхность декоративных штукатурок, в том числе восковых составов |
|  | Нанесение декоративных штукатурок в несколько слоев |
|  | Заглаживать и структурировать штукатурки |
|  | Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии «сграффито» по эскизам |
|  | Выполнять требования к качеству декоративных штукатурок |
|  | Выполнять ремонт декоративных штукатурок |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Использовать инструменты и приспособления для отделки декоративных штукатурок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок |
|  | Методика диагностики состояния поверхности основания |
|  | Материалы для декоративных штукатурок |
|  | Растворы для подготовительных слоев |
|  | Составы декоративных штукатурок и способы дозирования их компонентов |
|  | Штукатурные слои и виды штукатурок |
|  | Способы выполнения декоративных штукатурок |
|  | Технология нанесения различных штукатурок |
|  | Оценка качества декоративных штукатурок |
|  | Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления |
|  | Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм |
|  | Технолгия выполнения штукатурки «сграффито» |
|  | Приемы выполнения ремонтных работ |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Штукатур Штукатур по устройству наливных полов Штукатур по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной станции |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда |
|  | К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускается после прохождения дополнительного инструктажа |
| Другие характеристики | Присвоение или повышение разряда, уровня квалификации, класса, категории рабочему рассматривается квалификационной комиссией организации на основании заявления рабочего, прошедшего обучение и сдавшего квалификационные экзамены |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ |  | Штукатуры |
| ЕТКС | § 401 | Штукатур 2-го разряда |
|  | § 402 | Штукатур 3-го разряда |
|  | § 403 | Штукатур 4-го разряда |
|  | § 404 | Штукатур 5-го разряда |
|  | § 405 | Штукатур 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19727 | Штукатур |
|  | 18036 | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |
|  | 14379 | Машинист штукатурной станции передвижной |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оснований для наливных стяжек полов | Код | С/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка основания под стяжку |
| --- | --- |
|  | Ремонт и очистка оснований под стяжку |
|  | Выравнивание поверхности оснований под полы сухой засыпкой |
|  | Укладка изолирующего слоя |
|  | Монтаж разделительной и кромочной лент, деформационных швов, грунтование или укладка разделительного слоя |
|  | Нивелирование проектного положения пола и установка маяков для наливных полов |
| Необходимые умения | Оценивать состояние основания пола под стяжку |
|  | Устранять неровности пола, сквозные отверстия в местах примыканий конструкций, очищать поверхность |
|  | Выравнивать и нивелировать сухую засыпку на поверхности оснований под полы |
|  | Укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов |
|  | Устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку разделительного слоя |
|  | Нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для наливных полов |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Методика диагностики состояния основания пола под стяжку |
|  | Виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под стяжку |
|  | Виды и область применения разделительных и кромочных лент и технология их устройства |
|  | Технология устройства деформационных швов |
|  | Технология выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности оснований под полы |
|  | Технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов |
|  | Виды и область применения грунтовок и технология их нанесения |
|  | Технология устройства разделительного слоя |
|  | Приемы разметки и нивелирования проектного положения пола |
|  | Конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление растворов наливных стяжек пола | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Транспортировка и складирование компонентов растворов и сухих строительных смесей (ССС) для наливных стяжек полов |
| --- | --- |
|  | Дозирование компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
|  | Перемешивание компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
| Необходимые умения | Транспортировать и складировать компоненты растворов и ССС для наливных стяжек полов |
|  | Производить дозировку компонентов растворов для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом в соответствии с заданной рецептурой |
|  | Производить дозировку воды и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом в соответствии с заданной рецептурой |
|  | Перемешивать компоненты растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов |
|  | Составы растворов для наливных стяжек полов |
|  | Потребное количество воды для разведения ССС при изготовлении наливных стяжек полов |
|  | Технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заливка растворов для наливных стяжек полов |
| --- | --- |
|  | Выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных стяжек полов |
| Необходимые умения | Заливать растворы для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек полов |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт наливных стяжек пола | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностика поверхности наливных стяжек пола на выявление дефектов: отслоение, сколы, трещины, потеря внешнего вида, износ. |
| --- | --- |
|  | Подготовка поверхности наливных стяжек пола: очистка, обеспыливание, удаление старого слоя, расшивка трещин, обезжиривание, грунтование |
|  | Устранение технологических и эксплуатационных дефектов наливных стяжек пола: нанесение нового слоя на всю поверхность основания или на подготовленный участок |
|  | Выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных стяжек пола |
| Необходимые умения | Диагностировать состояние поверхности наливных стяжек пола и выявлять дефекты |
|  | Устранять технологические и эксплуатационные дефекты. |
|  | Заливать растворы для наливных стяжек пола вручную или механизированным способом |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Методика диагностики состояния поврежденной поверхности наливных стяжек пола |
|  | Способы ремонта наливных стяжек пола |
|  | Приемы подготовки поверхности наливных стяжек пола перед ремонтом |
|  | Составы и способы приготовления растворов для ремонта наливных стяжек пола |
|  | Технология приготовления, заливки и обработки наливных стяжек пола для ремонта |
|  | Назначение инструментов и приспособлений для устройства и ремонта наливных стяжек пола |
|  | Условия проведения работ по устройству наливных стяжек полов |
| Другие характеристики | - |

### 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Устройство СФТК с нанесением составов вручную и механизированным способом | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных конструкционных Штукатур по ремонту и реставрации |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Опыт профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций штукатура уровня не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда |
|  | К работе допускаются лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | Присвоение или повышение разряда, уровня квалификации, класса, категории рабочему рассматривается квалификационной комиссией организации на основании заявления рабочего, прошедшего обучение и сдавшего квалификационные экзамены |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7133 | Штукатуры |
| ЕТКС | § 401 | Штукатур 2-го разряда |
|  | § 402 | Штукатур 3-го разряда |
|  | § 403 | Штукатур 4-го разряда |
|  | § 404 | Штукатур 5-го разряда |
|  | § 405 | Штукатур 6-го разряда |
|  | § 147б | Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4-го разряда |
|  | § 147в | Монтажник каркасно-обшивных конструкций 5-го разряда |
|  | - | Машинист штукатурной станции передвижной 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19727 | Штукатур |
|  | 18036 | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |
|  | 14379 | Машинист штукатурной станции передвижной |

#### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК | Код | D/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка основания под монтаж СФТК |
| --- | --- |
|  | Подготовка поверхности основания под монтаж СФТК |
|  | Установка цокольного профиля |
|  | Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией |
| Необходимые умения | Диагностировать состояние поверхности основания |
|  | Провешивать поверхности |
|  | Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности |
|  | Наносить насечки |
|  | Выравнивать крупные неровности штукатурными растворами |
|  | Монтировать цокольный профиль |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей |
| Необходимые знания | Методика диагностики состояния поверхности основания фасада |
|  | Определение отклонений фасадных поверхностей |
|  | Способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК |
|  | Порядок монтажа цокольного профиля |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Транспортировать и складировать штукатурные и штукатурно-клеевые ССС |
| --- | --- |
|  | Дозирование компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или механизированным способом |
|  | Перемешивание компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или механизированным способом |
| Необходимые умения | Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых ССС |
|  | Производить дозировку компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС в соответствии с заданной рецептурой |
|  | Перемешивать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или механизированным способом |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС |
|  | Составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС и способы дозирования их компонентов |
|  | Технология перемешивания штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС вручную или механизированным способом |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная механическая фиксация | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Нанесение штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) |
| --- | --- |
|  | Установка теплоизоляционных плит в проектное положение |
|  | Механическая фиксация теплоизоляционных плит с помощью тарельчатых дюбелей |
|  | Формирование деформационных швов |
| Необходимые умения | Наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или механизированным способом |
|  | Устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение и выравнивать их в плоскости |
|  | Выполнять установку дюбелей для механического крепления теплоизоляционных плит |
|  | Формировать деформационные швы |
|  | Монтировать противопожарные рассечки (в случае применения в качестве утеплителя пенополистирольных плит) |
|  | Пользоваться проектной технической документацией |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Технология нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или механизированным способом |
|  | Способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит в проектное положение |
|  | Технология установки дюбелей для механического крепления теплоизоляционных плит |
|  | Технология формирования деформационных швов |
|  | Правила монтажа противопожарных рассечек (в случае применения в качестве утеплителя пенополистирольных плит) |
|  | Правила чтения рабочих чертежей |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Нанесение штукатурно-клеевых растворов на поверхность теплоизоляционных плит |
| --- | --- |
|  | Армирование базового штукатурного слоя |
|  | Выравнивание базового штукатурного слоя |
|  | Грунтование поверхности базового штукатурного слоя |
|  | Нанесение декоративных штукатурок на поверхность базового слоя вручную или механизированным способом и их структурирование |
|  | Структурирование декоративных штукатурок |
| Необходимые умения | Наносить штукатурно-клеевые растворы на поверхность теплоизоляционных плит |
|  | Армировать и выравнивать базовый штукатурный слой |
|  | Грунтовать поверхность базового штукатурного слоя |
|  | Наносить и структурировать декоративные штукатурки |
| Необходимые знания | Технология нанесения штукатурно-клеевых растворов на поверхность теплоизоляционных плит вручную или механизированным способом |
|  | Способы армирования базового штукатурного слоя |
|  | Приемы выравнивания базового штукатурного слоя |
|  | Приемы грунтования поверхности базового штукатурного слоя |
|  | Технология нанесения и структурирования декоративных штукатурок |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт СФТК | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка состояния и степени повреждения СФТК |
| --- | --- |
|  | Удаление поврежденного участка СФТК |
|  | Подготовка поврежденных участков |
|  | Монтаж элементов СФТК взамен поврежденных |
|  | Приготовление ремонтных растворов |
|  | Оштукатуривание поврежденных участков СФТК |
| Необходимые умения | Диагностировать состояние и степень повреждения СФТК |
|  | Удалять поврежденные участки СФТК |
|  | Производить обеспыливание, расшивку и грунтование поврежденных участков СФТК |
|  | Монтировать элементы СФТК |
|  | Приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные участки |
|  | Выравнивать и структурировать штукатурки |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Методика диагностики состояния и степени повреждения СФТК |
|  | Способы удаления поврежденных участков СФТК |
|  | Приемы подготовки поврежденных участков СФТК перед ремонтом |
|  | Технология монтажа элементов СФТК |
|  | Технология приготовления и нанесения ремонтных растворов на поврежденные участки |
|  | Приемы выравнивания и структурирования штукатурки |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик:

| ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России», город Москва |  |
| --- | --- |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков:

| 1 | ООО "КНАУФ ГИПС", Московская область, город Красногорск |
| --- | --- |
| 2 | ОННО "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство" (Национальное объединение строителей), город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован МинюстомРоссии 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848);статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,

<5>Общероссийскийклассификаторпрофессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<6>  Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666).